RASPBERRY Pİ İLE IOT

AKILLI EV PROJESİ

Raporu Hazırlayan

Ünal ZAFER

ÖZET

Akıllı ev, ev teknolojileri endüstrinin birçok alanında kullanılan kontrol sistemlerinin gündelik hayata uyarlanması; ev otomasyonu da, bu teknolojilerin kişiye özel ihtiyaç ve isteklerine uygulanmasıdır.

Akıllı ev tanımı, bütün bu teknolojiler sayesinde ev sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilen, onların hayatlarını kolaylaştıran ve daha güvenli daha konforlu ve daha tasarruflu bir yaşam sunan evler için kullanılmaktadır.

Nesnelerin İnterneti(Internet of Things) "benzersiz bir şekilde adreslenebilir nesnelerin kendi aralarında oluşturduğu, dünya çapında yaygın bir ağ ve bu ağdaki nesnelerin belirli bir protokol ile birbirleriyle iletişim içinde olmaları" olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca bu kavramı kabaca; çeşitli haberleşme protokolleri sayesinde birbirleri ile haberleşen ve birbirine bağlanarak, bilgi paylaşarak akıllı bir ağ oluşturmuş cihazlar sistemi olarak da tanımlamak mümkündür.

Günümüzde bu sistemler oldukça yaygınlaşmaya başlamıştır ve bizler de projelerimizi bu yönde geliştirerek deneyim sahibi olmak istiyoruz. Projemizde Raspberry pi 3 ile internet üzerinden bir web sayfası arayüzü ile belirli nesneleri kontrol ve haberleştirme çalışması yapıyoruz.

Internet of Things kavramı; bir şekilde şu an yaşadığımız düzende değişiklik getirecek ve zamanımızı daha verimli kullanmamızı sağlayacak.

Anahtar kelimeler: Raspberry pi, Akıllı Ev, İnternet of Things, Otomasyon, Home Assistant

ABSTRACT

The adaptation of the control systems used in many areas of intelligent home, home technology, industrial, everyday life; Home automation is also the application of these technologies to the specific needs and desires of the individual.

Smart home design, thanks to all these technologies, is used for homes that can respond to the needs of the inhabitants, facilitate their lives and provide a safer, more comfortable and safer life.

The Internet of Things is defined as "a world-wide network of uniquely addressable objects created between themselves, and objects in this network must communicate with each other with a specific protocol". In addition, this concept is roughly; It is also possible to define them as a system of devices that communicate with each other and connect with each other through various communication protocols and have formed an intelligent network by sharing information.

Today, these systems have become very popular and we want to have our experience by developing our projects in this direction. With our Raspberry pi 3 in our project, we are conducting the control and communication of specific objects through a web page interface over the internet.

The concept of Internet of Things; In a way that will change the level we are currently living in and make us use our time more efficiently.

Key words: Raspberry pi, Smart Home, Things of the Internet, Automation, Home Assistant

İÇİNDEKİLER

1.	RASPBERRY Pİ	1

1.1	Raspberry Pi Nedir?	1

1.2	Raspberry Pi 3 Teknik Özellikleri	1

1.3	Raspbian Kurulumu	1

2.	NodeMCU	4

2.1	NodeMcu Nedir?	4

2.2	NodeMCU Özellikleri Nelerdir?	5

2.3	Peki Neden Arduino Değil de NodeMCU?	5

2.4	Arduino – NodeMCU Esp8266 Kullanımı Kurulumu	5

3.	MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)	8

3.1	MQTT Nedir?	8

3.2	MQTT Kurulum	10

3.3	Local MQTT Uygulaması	11

3.4	Python ile Kullanım	13

4.	HOME ASSİSTANT	15

4.1	Home Assistant Nedir?	15

4.2	Home Assistant-Manual Kurulumu  Raspberry Pi Üzerinde	16

4.3	Raspberry Pi All-In-One Kurulumu	17

4.4	Home Assistant MQTT Örneği	20

4.5	Home Assistant Raspicam Kurulumu	22

5.	RASPBERRY Pİ VE IOT AKILLI EV UYGULAMALARI	23

5.1	Kullanılan Sensör ve Yapılar	24

5.2	Raspberry Pi Camera – RaspiCam	25

5.3	DHT11 Isı ve Nem Sensörü	25

5.4	HC-SR501 Ayarlanabilir IR Hareket Algılama Sensörü – PIR	26

5.5	Rgb Led	26

5.6	Photocell and LDR Sensor	26

5.7	Buzzer Nedir ?	26

6.	UYGULAMALAR	27

6.1	Home Assistant Ayarları	27

6.2	NodeMcu ile IOT Uygulamalar	31

KAYNAKLAR………………………………...………………………………………40

ŞEKİLLER

Şekil 1: Raspberry Pi İndirme Seçenekleri	2

Şekil 2: Win32 Disk Imager İndir	3

Şekil 3: SD Kart Yükleme	3

Şekil 4: NodeMcu Geliştirme Kartı	4

Şekil 5: Ardunio Yükleme Adresi	6

Şekil 6: Ardunio Programı - Tercihler	6

Şekil 7: Ardunio Devre Kartları Yükleme	6

Şekil 8: Ardunio Devre Kartı Seçim	7

Şekil 9: Esp8266 Kartı Kütüphanesi Yükleme	7

Şekil 10: NodeMcu Kart Seçimi	8

Şekil 11: MQTT-Broker Çalışma Şekli	9

Şekil 12: MQTT Mesaj Dinleme	9

Şekil 13: MQTT Mesaj Gönderme	10

Şekil 14: Home Assistant	15

Şekil 15: Home Assistant Servisler	21

Şekil 16: Home Assistant Ana Ekran	23

Şekil 17: Raspberry Pi ve Kullanılan Sensörler	25

Şekil 18: Home Assistant Kullanıcı Ekranı	27

Şekil 19: Fritzing Şeması	31

# RASPBERRY Pİ

## 1.1	Raspberry Pi Nedir?

Raspberry Pi kredi kartı boyutunda bir bilgisayardır. Televizyonunuza bağlayıp görüntü alabilir, bir klavye bağlayabilirsiniz. Yetenekli küçük bir bilgisayar diye adlandırdığımız Raspberry Pi ile normal masaüstü bilgisayarlarda yaptığınız işleri örneğin, sözcük işlemciler ve hesap programları (Word, Excel) ile çalışabilir çeşitli oyunlar oynayabilirsiniz. Ayrıca yüksek çözünürlüklü HD videolar oynatabilirsiniz. Ayrıca tüm dünyada çocukların alıp kullanabileceği, basit programlama yapabilecekleri hatta deneylerinde kullanabileceği uygun fiyatlı bir bilgisayar gibi düşünebilirsiniz.

## 1.2	Raspberry Pi 3 Teknik Özellikleri

*Broadcom BCM2837 64bit ARMv7 dört çekirdek işlemci

*1.2GHz

*1GB RAM

*Dahili WiFi - BCM43143

*Bluetooth 4.1 (Bluetooth Low Energy - BLE)

*40 Adet GPIO

*4 Adet USB 2

*4 uçlu Stereo çıkışı ve Composite video çıkışı

*Full HDMI

*Raspberry Pi Kamera bağlanstını için CSI kamera portu

*Raspberry Pi 7" dokunmatik ekran için DSI ekran portu

*Micro SD soketi

*Güncellenmiş güç katı (2,5A''e kadar destekliyor.)

*Güç ve aksiyon ledi.

## 1.3	Raspbian Kurulumu

Raspberry Pi, GNU/Linux işletim sistemleriyle çalışması için tasarlanmıştır. Kullanabilmeniz için, en az 4 GB kapasiteli bir SD karta ihtiyacınız olacaktır. Raspberry Pi için özel olarak hazırlanmış bir Debian sürümü olan Raspbian, en popüler işletim sistemi tercihidir. Bu serimizdeki tüm uygulamaları Raspbian kullanarak yapacağız. Tavsiyem, yeni başlıyorsanız bu işletim sistemini kullanmanızdır.

Raspbian kurulumu için

https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ adresini ziyaret ediyoruz. Raspbian işletim sisteminin PIXEL masaüstü ortamına sahip tam sürümü ve masaüstü ortamı barındırmayan Lite sürümleri mevcuttur. Bu seride PIXEL masaüstü ortamına sahip sürümü kullanacağız.İşletim sistemlerini doğrudan .zip dosyası olarak indirmek için “Download ZIP” seçeneğini veya torrent istemcisi kullanarak indirmek isterseniz “Download Torrent” seçeneğini tıklayabilirsiniz.  Bu yazıyı hazırladığım 10 Haziran 2017 tarihinde en güncel Raspbian sürümü Nisan 2017’da çıkan 2017-04-10 sürümü idi.

Şekil 1: Raspberry Pi İndirme Seçenekleri

Raspbian’ı indirdikten sonra SD karta yazmamız için gerekli olan Win32 Disk Imager programını indiriyoruz.

http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/Archive/ adresinden Win32DiskImager-0.9.5-binary.zip dosyasını seçerek indiriyoruz.

Şekil 2: Win32 Disk Imager İndir

Her iki dosya da indikten sonra ZIP dosyalarını açıyoruz. SD kartımızı bilgisayarımıza takıyor ve Win32DiskImager.exe programını çift tıklayarak açıyoruz. Daha sonra ZIP’ten çıkarttığımız Raspbian imaj dosyasını seçiyoruz. Dikkat! “Write” butonuna tıklamadan önce “Device” kısmından bilgisayarımızdaki SD kart okuyucunun seçili olduğundan emin olun! Seçtiğimiz dosyadan ve yazmak istediğimiz sürücü harfinden emin olduktan sonra “Write” a tıklayarak işlemi başlatıyoruz.

Şekil 3: SD Kart Yükleme

Yazma işlemi, kartımızın hızına ve imaj dosyasının büyüklüğüne göre biraz uzun sürebilir. İşlemin sonunda program “Write Succesful” şeklinde bize işlemin tamamlandığına dair bir mesaj verecek. Bu aşamada SD kartımızı bilgisayarımızdan çıkartıp Raspberry Pi’mize takabiliriz.

SD kartı Raspberry Pi’mize taktıktan sonra ilk çalıştırma için, Raspberry Pi’mize klavye-faremizi USB üzerinden bağlayıp HDMI ile bir ekrana veya televizyona bağlantı yapıyoruz. Mikro USB güç konektöründen adaptörümüzü bağladığımızda Raspberry Pi’miz açılıyor.

# NodeMCU

Şekil 4: NodeMcu Geliştirme Kartı

## 2.1	NodeMcu Nedir?

NodeMCU; madeni paradan biraz daha büyük boyutta, minik bir elektronik devredir. Açık kaynaktır, ucuzdur ve yeteneklidir.

Düşük gerilimli enerjiyle çalışır. Üzerinde çok sayıda bağlantı noktaları vardır. Bu bağlantı noktalarını kullanarak bağlayacağınız başka elektonik bileşenleri yönetebilirsiniz. Barındırığı WiFi sayesinde kolayca IOT yani internet şeyleri olarak bilinen cihazlar yapmanıza olanak sağlar.

HTTP kütüphaneleri sayesinde web istemleri yapabilirsiniz veya web sunucusu çalıştırabilirsiniz. Bu sayede internet üzerinden bu cihazla iletişime geçebilirsiniz. Uzaktan bir şeyleri açabilir veya kapatabilirsiniz.

Programlama dili olarak Lua betiği yani scripti kullanır. Buna rağmen yine de; Arduino IDE ve Arduino'nun kullandığı dille de programlanabilir. USB kablosuyla bilgisayara kolayca bağlanır, programlanabilir ve veri iletişim kurulabilir.

## 2.2	NodeMCU Özellikleri Nelerdir?

Açık kaynaktır demiştim. Ayrıca sürekli etkileşim halindedir. Programlanabilirdir, düşük maliyetli ve basittir. Ayrıca akıllı bir cihazdır ve WI-FI bağlantıya yani kablosuz bağlantıya ve kullanıma hazır gelir.

## 2.3	Peki Neden Arduino Değil de NodeMCU?

Öncelikle NodeMCU'ya eş-değerdeki Arduino'larda WiFi mevcut değil. Bu tür Arduino'lara WiFi yeteneği kazandırmak için ek olarak WiFi modülü almak gerekiyor. Sonra da kod yazarak modülle iletişim kurmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi hem modül almanız gerekiyor hem de iletişim kurmak için fazladan kod yazmanız gerekiyor. Bu ise IOT yani internet şeyleri kavramına anlamsız bir yük.

Neyse, diyelim ki; WiFi modüllü minik Arduiono'lar üretildi, ki böyle cihazlar yok değil. Fakat NodeMCU'ya oranla pahalılar!

Sonuç olarak; WiFi, iletişim, internet şeyleri, boyut ve maliyet açısından NodeMCU en iyi seçenek!

## 2.4	Arduino – NodeMCU Esp8266 Kullanımı Kurulumu

Öncelikle aşağıdaki adresi açalım.

Adım1: https://github.com/esp8266/arduino adresinden aşağıdaki bölümdeki adresi kopyalayın.

Şekil 5: Ardunio Yükleme Adresi

A2: Kopyalamış olduğunuz adresi Arduino programında Dosya>Tercihler kısmındaki “Ek Devre Kartları Yöneticisi URL’leri” kısmına kopyalayıp Tamam düğmesine  tıklayın.

Şekil 6: Ardunio Programı - Tercihler

Şekil 7: Ardunio Devre Kartları Yükleme

A3: Arduino programı Araçlar menüsünden Kart: > Kart Yöneticisi kısmını seçin.

Şekil 8: Ardunio Devre Kartı Seçim

A4: Açılan Kart Yöneticisi penceresinde resimde 1 nolu kısma 8266 yazarak aratın. Gelen arama sonucu seçip Versiyon Seç düğmesi ile versiyonu seçip Kur düğmesine basarak NodeMCU sürücülerini kurup Kapat düğmesine basın.

Şekil 9: Esp8266 Kartı Kütüphanesi Yükleme

A5: Kurulumu gerçekleştirdiğimiz kartı Araçlar>Kart>NodeMCU 1.0 kısmında seçin.

Şekil 10: NodeMcu Kart Seçimi

A6: NodeMCU Wifi Modülünün kurulumunu tamamladınız.

# MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

## 3.1	MQTT Nedir?

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), yayınlama ve abone olma mantığına dayanan telemetry mesajlasma protokolüdür. Makineler arası haberleşmede kullanılmaktadır. Benzer protokollerden ayrılan en önemli özelliği ise hafif (lightweight) olması ve bu sayede bir çok platformda rahatlıkla kullanılabilmesidir.

Şekil 11: MQTT-Broker Çalışma Şekli

Subscriber birimleri mesaj almak için abone olan birimlerdir ve hangi birimlerden hangi mesajları alacaklarını bulutta bulunan broker birimine “topic” olarak bildirirler.

Şekil 12: MQTT Mesaj Dinleme

Publisher birimleri mesaj yayınlayan birimlerdir ve yayınlamak istedikleri mesajı, topic bilgisi ile birlikte broker birimine iletirler. Broker, ilgili topic’e üye olan subscriber birimlerine mesajı iletir.

Şekil 13: MQTT Mesaj Gönderme

Publisher ve Subscriber birimleri gerekirse birden fazla broker birimi üzerinden diğer birimler ile iletişim kurabilirler.

## 3.2	MQTT Kurulum

Mosquitto'yu Kurmak için yapılması gereken

sudo apt-get install mosquitto -y

Deneme yapabilmek için, Raspberry pi yi hem yayıncı hem de abone olarak kullanabilmek için gerekli paket

sudo apt-get install mosquitto-clients -y

Mosquitto'nun Durumunu Sorgulamak için (Active)

sudo systemctl status mosquitto.service

Mosquitto'nun  başlatılması

sudo systemctl start mosquitto.service

Mosquitto'nun  Durdurulması

sudo systemctl stop mosquitto.service

Mosquitto'nun  başlangıçta otomastik başlatılması

sudo systemctl enable mosquitto.service

(Başlatılmaması için disable)

## 3.3	Local MQTT Uygulaması

Terminal penceresini açıyoruz (2 tane)
Nasıl abone olacağımızı ilk terminalde görelim

mosquitto_sub -t "/konu"

Şimdi ikinci terminale geçip oradan ilk terminale yayın yapacağız

mosquitto_pub -t "/konu" -m "Merhaba!"

Bu mesajdan sonra ilk terminale gideceğiz ve sonra ekranda yazığımızı görmüşsek olay tamamdır.

NOT: _sub bölümü (subscribe) abone olma olarak çevirebiliriz.

-t (topic) ise başlık konu

-pub (publish) yayıncı olarak çevirebiliriz

-m (message) parametresi ise mesaj anlamındadır

Birden fazla konuya abone olmak için

mosquitto_sub -t "/konu1" –t "/konu2" ...

şimdiye kadar verdiğimiz örnekleri hep localhost üzerinden yaptığımızı biliyoruz fakat bize önemli olan host üzerinden internet ve cap telefonlarından kontrol sağlamak . Bunun için -h (host) parametresini kullanacağız.

mosquitto_sub -h iot.eclipse.org  -t "/konu1" -t "/konu2"

Burada verdiğimiz adres iot.eclipse.org  adresi Mqtt için açılmış herkesin erişimine açık olan bir broker.

mosquitto_sub -v -t "#"

Bu Kod ile gelen mesajları ve konuları görebiliriz. Bu koda test aşamasında çok ihtiyacımız olacaktır.

Dikkat etmemiz gereken bir nokta şudur ki "/" işareti ile konulara erişebiliriz. Klasör mantğı ile aynı mantıkta çalışmaktadır. Örneklerde de kontrol edebilirsiniz.

ÖRNEK: 5 numaralı evin 3. katındaki yatak odasının sıcaklığını ayarlayan klimaya sıcaklık değerini göndermek istersek:

mosquitto_pub -t "/5/3/yatakodasi/sicaklik" -m "28.6"

Eğer ki biz tüm apartmanın yatak odalarının sıcaklığını aynı yapmak istiyorsak "+" işaretini kullanırız

mosquitto_pub -t "/5/+/yatakodasi/sicaklik" -m "28.6"

Peki her bilgiye abone olmak için ne kullanacağız derseniz onun da bir çaresi düşünülmüş "#" işareti.

Bilgisayar sokaktaki 17 numaralı apartmanın tüm bilgierine abone olmak istersek:

mosquitto_sub -t  "/bilgisayar/17/#"

## 3.4	Python ile Kullanım

Python'un Mqtt kütüphanesi kurulumunu yapmamız gerekiyor bunun için terminal pencerisine kodu yazalım.

sudo pip install paho-mqtt

Şimdi nasıl kullanacağımıza bakalım

Python dosyamızı açıp kütüphaneyi dahil edelim.

import paho.mqtt.client as mqtt

Daha sonra bir mqtt istemcisi oluştur.

istemci  = mqtt.Client()

Şimdi kütüphanede her mesaj geldiğinde bir fonksiyon ile bunu karşılayalım

def mesaj_geldiginde(client, userdata, msg) : print msg.topic+" "+str(msg.payload)

Bunun dışında bir de bağlantı sağlandığında bir fonksiyon çağıralım. Amacı bağlantı sağlandığı anda istediğimiz bir konuya abone olmak.

def baglanti_saglandiginda(client, userdata, flags, rc) :

print "Sunucuya bağlandı."

istemci.subscribe("abone olunacak konu")

Son aşamada bunları kullanmasını yani otomatik olarak çağırmasını söylemek kalıyor.

Burada istemci nesnesinde yer alan on_connect ve on_message niteliklerini kullanacağız.

istemci.on_connect = baglanti_saglandiginda

istemci.on_message = mesaj_geldiginde

Şimdi yapılması gereken sunucuya bağlanmak.

istemci.connect("iot.eclipse.org", 1883, 60)

Satırda yer alan 1883 ifadesi port numarasını ifade ediyor.

Broker portu farklı ise bunu da değiştirebilirsiniz.

60 sayısı ise sunucu ve istemci arasındaki mesajlaşmayı 60 dakikada bir kontrol ediyor. Bazen sensörler çalışıyor mu çalışmıyor mu diye bu komut kullanılıyor. Bir tür canlı tutma mekanizması diyebiliriz.

Programda son olarak mesajları ve bağlantıyı kontrol etmesi için istemcinin loop_forever fonksiyonu çalıştırılıyor.

Bu fonksiyon program kapanana kadar çalışıyor. Yani bunun altına yazacağımız kodlara sıra gelmeyecek.

istemci.loop_forever()

Şimdi programın tümüne bakalım:

Takip edeceğimiz konu "/iot/kitap" olarak yazıyoruz.

import paho.mqtt.client as mqtt

istemci = mqtt.Client()

def mesaj_geldiginde(client, userdata, msg) :

print msg.topic+" "+str(msg.payload)

def baglanti_saglandiginda(client, userdata, flags, rc) :

print "Sunucuya bağlandı."

istemci.subscribe("/iot/kitap")

istemci.on_connect = baglanti_saglandiginda

istemci.on_message = mesaj_geldiginde

istemci.connect("iot.eclipse.org", 1883, 60)

istemci.loop_forever()

Kodu mqtt_deneme.py olarak kaydet ve şimdi çalıştıralım.

$ python mqttdeneme.py

Yapmamız gereken yeni bir terminal açıp konu üzerine mesaj yollamak

mosquitto_pub -h iot.eclipse.org -t '/iot/kitap' -m "Selam"

Eğer mqtt broker açık ise altta göreceğiniz "Sunucuya bağlandı" mesajıdır.

Aynı denemeyi raspbery pi üzerinde local olarak çalıştırmak isterseniz sunucu yerine

istemci.connect("127.0.0.1", 1883, 60)

veya

istemci.connect("192.168.1.1", 1883, 60)

Yazabilirsiniz.

# HOME ASSİSTANT

## 4.1	Home Assistant Nedir?

Şekil 14: Home Assistant

Eğer evinizi akıllı bir eve çevirmek üzereyseniz sizin için bir kullanıcı arayüzü gereklidir. Bunu en iyi şekilde sağlayabileceğiniz hazır sistemler olmakla birlikte siz de kendi arayüzünüzü yazabilirsiniz. Home asistant sizlere profesyonel bir arayüz ile iyi bir deneyim sunuyor. Bu bölümde sizlere home assistant ile ilgili kurulum ve kullanım bilgilerini anlatacağız.

## 4.2	Home Assistant-Manual Kurulumu  Raspberry Pi Üzerinde

Sistemi Güncelle

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get upgrade –y

Python 3 Yükle

$ sudo apt-get install python3 python3-venv python3-pip

Home Assistant'a homeassistant adlı bir hesap ekleyin. Bu hesap yalnızca Home Assistant'ı çalıştırmak için olduğundan, sistem hesabı oluşturmak ve bir ev dizini oluşturmak için -rm'nin ek argümanları eklenmiştir.

$ sudo useradd -rm homeassistant

Şimdi HomeAsistant dosyamızı oluşturalım

$ cd /srv
$ sudo mkdir homeassistant
$ sudo chown homeassistant:homeassistant homeassistant

Sonraki, Home Assistant için sanal bir ortam oluşturmak ve değiştirmek. Bu ev yardımcısı hesabı olarak yapılacaktır.

$ sudo su -s /bin/bash homeassistant
$ cd /srv/homeassistant
$ python3 -m venv .
$ source bin/activate

Sanal ortamı etkinleştirdikten sonra, istem değişikliğini göreceksiniz ve sonra Home Assistant'ı kurabilirsiniz.

(homeassistant) homeassistant@raspberrypi:/srv/homeassistant $ sudo pip3 install homeassistant

Ev Asistanı'nı ilk kez başlatın. Bu kurulumu tamamlayacak, / home / homeassistant dizininde .homeassistant yapılandırma dizini oluşturacak ve herhangi bir temel bağımlılık yükleyecektir.

(homeassistant) $ hass

Şimdi, kurulumunuza Raspberry Pi'nizden web arayüzünden erişebilirsiniz. http://ipaddress:8123.

Örnek 192.168.1.9:8123

Eğer manuel yükleme yapamadıysanız All-In-One yüklemesini kullanabilirsiniz

## 4.3	Raspberry Pi All-In-One Kurulumu

$ curl -O https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/fabric-home-assistant/master/hass_rpi_installer.sh && sudo chown pi:pi hass_rpi_installer.sh && bash hass_rpi_installer.sh

Bu kodu yazdığınızda bütün home asistan kurulumu kendiliğinden gerçekleşecektir fakat biraz uzun sürmektedir.

Home Asistant Aktif mi değil mi?

sudo systemctl status home-assistant -l

Eğer aşağıdaki gibi bir çıktı aldıysanız aktif değildir

home-assistant.service

Loaded: not-found (Reason: No such file or directory)

Active: inactive (dead)

May 20 13:00:15 raspberrypi systemd[1]: Stopped home-assistant.service.

Restart yapmak için

sudo service hass-daemon restart

Problem oluşturan öğeyi görmek için

hass --script check_config

Ayrıca home automation yapmak yani başlangıçta otomatik başlatmak için kullanmamız gereken basit kodlar şunardır.

- sudo apt-get update

- sudo apt-get upgrade

- sudo pip3 install homeassistant

- To make HA start on startup automatically

- sudo nano /etc/init.d/hass-daemon, aşağıdaki script 'i kopyala yapıştır, user kısmını root yap

- sudo chmod +x /etc/init.d/hass-daemon

- sudo update-rc.d hass-daemon defaults

- sudo service hass-daemon install

- sudo reboot and HA should start working

- To restart Home Assistant (everytime you make a change to the config file or if something breaks) use the following

- sudo service hass-daemon restart

SCRİPT:

#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          hass
# Required-Start:    $local_fs $network $named $time $syslog
# Required-Stop:     $local_fs $network $named $time $syslog
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Description:       Home\ Assistant
### END INIT INFO

# /etc/init.d Service Script for Home Assistant
# Created with: https://gist.github.com/naholyr/4275302#file-new-service-sh
PRE_EXEC=""
RUN_AS="root"
PID_FILE="/var/run/hass.pid"
CONFIG_DIR="/var/opt/homeassistant"
FLAGS="-v --config $CONFIG_DIR --pid-file $PID_FILE --daemon"
REDIRECT="> $CONFIG_DIR/home-assistant.log 2>&1"

start() {
  if [ -f $PID_FILE ] && kill -0 $(cat $PID_FILE) 2> /dev/null; then
    echo 'Service already running' >&2
    return 1
  fi
  echo 'Starting service…' >&2
  local CMD="$PRE_EXEC hass $FLAGS $REDIRECT;"
  su -c "$CMD" $RUN_AS
  echo 'Service started' >&2
}

stop() {
    if [ ! -f "$PID_FILE" ] || ! kill -0 $(cat "$PID_FILE") 2> /dev/null; then
    echo 'Service not running' >&2
    return 1
  fi
  echo 'Stopping service…' >&2
  kill $(cat "$PID_FILE")
  while ps -p $(cat "$PID_FILE") > /dev/null 2>&1; do sleep 1;done;
  echo 'Service stopped' >&2
}

install() {
    echo "Installing Home Assistant Daemon (hass-daemon)"
    echo "999999" > $PID_FILE
    chown $RUN_AS $PID_FILE
    mkdir -p $CONFIG_DIR
    chown $RUN_AS $CONFIG_DIR
}

uninstall() {
  echo -n "Are you really sure you want to uninstall this service? That cannot be undone. [yes|No] "
  local SURE
  read SURE
  if [ "$SURE" = "yes" ]; then
    stop
    rm -fv "$PID_FILE"
    echo "Notice: The config directory has not been removed"
    echo $CONFIG_DIR
    update-rc.d -f hass-daemon remove
    rm -fv "$0"
    echo "Home Assistant Daemon has been removed. Home Assistant is still installed."
  fi
}

case "$1" in
  start)
    start
    ;;
  stop)
    stop
    ;;
  install)
    install
    ;;
  uninstall)
    uninstall
    ;;
  restart)
    stop
    start
    ;;
  *)
    echo "Usage: $0 {start|stop|restart|install|uninstall}"
esac

## 4.4	Home Assistant MQTT Örneği

---Shell Commands---

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

sudo apt-get install mosquitto

sudo apt-get install mosquitto-clients

sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf

allow_anonymous false

password_file /etc/mosquitto/pwfile

listener 1883

sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/pwfile username

Sonra şifre soracak şifreyi password yapabilirsin aynı şekilde

Sudo reboot

Şimdi iki ayrı shell aç ve sub ilk önce çalıştır. Şifre ve username doğru mu dikkat etmelisin!

mosquitto_sub -d -u username -P password -t "dev/test"

mosquitto_pub -d -u username -P password -t "dev/test" -m "Hello world"

Sonrasında şimdi configuration.yaml dan mqtt yi ekleyelim(değiştireilecek yerler değiştirilsin. Broker username ve password farklı ise değiş)

mqtt:

broker: 192.168.1.5

port: 1883

client_id: home-assistant-1

keepalive: 60

username: username

password: password

Şimdi home assistant ı restart yapabiliriz.

Şekil 15: Home Assistant Servisler

Resimde görüldüğü gibi

mosquitto_sub -d -u username -P raspberry -t "dev/test"

mosquitto_pub -d -u username -P raspberry-t "dev/test" -m "Hello world"

## 4.5	Home Assistant Raspicam Kurulumu

#1  Dosya:  Pi camera to Raspberry Pi 3  için önce şunları yapmamız lazım

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

pi@hub:~ $ cd /home/homeassistant

pi@hub:~ $sudo mkdir picamera

pi@hub:/home/homeassistant $ ls

picamera (içerisindeki dosya)

pi@hub:/home/homeassistant$ sudo chown homeassistant picamera

yap ve içerisinde image.jpg oluştur. Bunu yaparken senden izinler isteyecektir.

chmod -R 777 picamera

pi@hub:/home/homeassistant/picamera $   touch image.jpg

İmage nin de tabiki izinlerini açmalıyız

chmod -R 777 image.jpg

#2 Baglantı: configuration.yaml file

camera:

- platform: rpi_camera

name: Raspberry Pi Camera

image_width: 640

image_height: 480

image_quality: 7

image_rotation: 0

timelapse: 1000

horizontal_flip: 0

vertical_flip: 0

file_path: /home/homeassistant/picamera/image.jpg

Eğer ki bu durumda çalışmazsa güncellme yapmamız lazım.

sudo rpi-update

Ve yeni baştan başlat

sudo reboot

Artık çalışacaktır.

Şekil 16: Home Assistant Ana Ekran

# RASPBERRY Pİ VE IOT AKILLI EV UYGULAMALARI

Yaşadığımız mekanlarda kullandığımız tüm donanımların, bir arada tek merkezden kontrolü ve hayatı kolaylaştırır, birçok detayın otomasyon sayesinde bizlere sunulduğu evlere akıllı ev denmektedir. Akıllı ev kullanıcısına konfor, güvenlik ve kullanım maliyetleri tasarrufu sağlayan evlerdir.

Bu kapsam standart donanımların otomasyonundan, evin kendisi için gereken enerji ve temiz su kaynağı oluşturmasına kadar geniş bir yelpaze içinde ele alınmaktadır.

Nedir bu kullandığımız standart donanımların otomasyonu? Akıllı ev sistemleri günlük hayatımızda kullandığımız, evlerimizde standart ihtiyaçlar içerisinde yer alan aydınlatma, ısıtma-soğutma, güvenlik, eğlence, bahçe sulama,... sistemlerinin kontrolünü size gereksiz yere zaman kaybetirmeden tek merkezden ve sizin önceden verdiğiniz komutları, akıllı ev senaryolarını, uygulayarak yönetir.

Akıllı ev senaryoları; günlük yaşam alışkanlıklarınız, zevleriniz, konfor ihtiyaçlarınız ve zorunlulukar gözönüne alınarak, akıllı evinizin size yaşattığı, konfor kurgularıdır. Bu kurgularda bir çok komut arka arkaya yerine getirilerek, size gereksiz yere zaman kaybettiren rutin işlerinizin, akıllı eviniz sayesinde bir çırpıda gerçekleştirilmesidir. Örneğin bir akıllı ev tek komutla, akşam belli bir saatten sonra tüm perdeleri kapatabilir, ışıkları otomatik kısabilir, alt katta alarmı devreye sokabilir ve televizyonu 3 saat sonra otomatik kapatabilir. Sabah belirli bi saatte kahve makinesini çalıştırıp, banyo suyu ve ev sıcaklığını ayarlayabilir, müzik sistemini devreye sokup alarmı kapatabilir. Siz evden çıkarkende tüm cihazları kapatarak her türlü güvenliğinize ait üst düzey konumuna geçebilir.

Siz eve girmeden önce klimayı açan, günün çeşitli saatlerinde dış ortam ve sizin vücut sıcaklığınıza göre sıcaklığı ayarlayan, hava karardığında perdeleri kapatan, siz bir odadan diğerine geçtiğinizde aydınlatmayı kendisi ayarlayan bir evde yaşamayı kim istemez? Hatta bu ev dolapta sütünüz bittiğinde kendisi sipariş de verebiliyorsa size sadece televizyon izlemek veya sosyal medyada vakit öldürmek düşer.

## 5.1	Kullanılan Sensör ve Yapılar

1-Raspberry Pi 3

2- Raspberry Pi Camera – RaspiCam

3- HC-SR501 Ayarlanabilir IR Hareket Algılama Sensörü – PIR

4-DHT11 Isı ve Nem Sensörü

5-Rgb Led

6-Light Sensor including Photocell and LDR Sensor

7-Jumper Kablo

8-Direnç

9-Buzzer

Şekil 17: Raspberry Pi ve Kullanılan Sensörler

## 5.2	Raspberry Pi Camera – RaspiCam

Kamera modülü üzerinde Sony tarafından üretilen yüksek hassasiyetli ve yüksek hızlı video desteği sunan IMX219PQ görüntü algılayıcı sensör bulunmaktadır. Ayrıca otomatik beyaz dengesi, pozlama telafisi kontrolü ve ortam ışığı algılama gibi özellikleri de bulunmaktadır. 

Raspicam Özellikleri

Yüksek kaliteli görüntü algılama

Büyük veri işleme kapasitesi

8 megapiksel sabit odak noktalı

1080p, 720p60 ve VGA90 destekli

Sony IMX219PQ CMOS görüntü algılayıcı

15-pin şerit kablo

## 5.3	DHT11 Isı ve Nem Sensörü

Ortamın sıcaklığını algılamak için kullanılan sensördür. 4 girişi vardır. Ortamdan aldığı sıcaklığı analog olarak yazdırabilir.

## 5.4	HC-SR501 Ayarlanabilir IR Hareket Algılama Sensörü – PIR

PIR sensörleri, bir ortamda oluşan canlı hareketini algılamak için kullanılan sensörlerdir. Bu minik boyutlu sensör, çeşitli elektronik, robotik ve hobi uygulamalarında rahatça kullanabileceğiniz, Arduino başta olmak üzere bir çok mikrodenetleyeci platformu ile beraber kullanılabilir modüldür.

## 5.5	Rgb Led

RGB LED’ler, normal LED’lerden farklı olarak tek paket içerisinde 3 farklı renk (kırmızı, yeşil ve mavi) LED’i bir arada bulundurur. LED yakıp söndürme dersimizden hatırlayacak olursak LED’lerin anot ve katot uçları bulunuyordu. RGB LED’lerde ise LED’in üretim şekline göre anot veya katot bağlantıları ortak olarak bulunmaktadır.

## 5.6	Photocell and LDR Sensor

Üzerine düşen ışığa bağlı olarak iki ucu arasındaki direnç değeri değişir. Işık izleyen robot ve benzeri projelerde kullanılabilir. 5mm genişliğindedir.

## 5.7	Buzzer Nedir ?

Buzzer verilen voltaja göre farklı ses sinyalleri sağlayan bir cihazdır. Maliyetleri az, üretimi basit, ve çok hafif yapıda olmalarından dolayı kullanım alanı çok geniştir. Hırsız alarmları, araçlarda uyarı veren çoğu sistem ,bazı zil sesleri… Kısaca uyarı almak, korunmak, ayrım yapmak amaçlı her yerde kullanabiliriz.

# UYGULAMALAR

## 6.1	Home Assistant Ayarları

configuration.yaml ile başlayacak olursak her sensörün ve cihazın öncelikle bir konusu olmalıdır. Bu konuları siz belirleyebilirsiniz. Diez(#) ile yorum satırı yapabilirsiniz.

Şekil 18: Home Assistant Kullanıcı Ekranı

homeassistant:

# Name of the location where Home Assistant is running

name: BENDEN SELAM OLSUN

# Location required to calculate the time the sun rises and sets

latitude: 39.750359

longitude: 37.015598

# Impacts weather/sunrise data (altitude above sea level in meters)

elevation: 1285

# metric for Metric, imperial for Imperial

unit_system: metric

# Pick yours from here: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones

time_zone: Europe/Sivas

# Show links to resources in log and frontend

# introduction:

light:

platform: mqtt

name: 'Oturma Odasi RGB light'

state_topic: 'office/rgb1/light/status'

command_topic: 'office/rgb1/light/switch'

brightness_state_topic: 'office/rgb1/brightness/status'

brightness_command_topic: 'office/rgb1/brightness/set'

rgb_state_topic: 'office/rgb1/rgb/status'

rgb_command_topic: 'office/rgb1/rgb/set'

brightness_scale: 100

optimistic: false

binary_sensor:

platform: mqtt

state_topic: 'office/motion/status'

name: 'Motion'

sensor_class: motion

#bu kısımda broker adresinize dikkat ediniz. Haberleşme bu bölümdedir.

mqtt:

broker: 192.168.1.9

port: 1883

client_id: home-assistant-1

keepalive: 60

username: username

password: raspberry

camera:

- platform: rpi_camera

name: Raspberry Pi Anlık Resim

image_width: 640

image_height: 480

image_quality: 7

image_rotation: 0

timelapse: 1000

horizontal_flip: 0

vertical_flip: 0

file_path: /home/homeassistant/picamera/image.jpg

sensor 1:

platform: mqtt

state_topic: 'office/sensor1'

name: 'Temperature'

unit_of_measurement: '°C'

value_template: '{{ value_json.temperature }}'

sensor 2:

platform: mqtt

state_topic: 'office/sensor1'

name: 'Humidity'

unit_of_measurement: '%'

value_template: '{{ value_json.humidity }}'

sensor 3:

platform: mqtt

state_topic: 'office/sensor3'

name: 'Brightness'

unit_of_measurement: '%'

value_template: '{{ value_json.brightness }}'

# Enables the frontend

frontend:

# Enables configuration UI

config:

http:

# Uncomment this to add a password (recommended!)

# api_password: PASSWORD

# Uncomment this if you are using SSL or running in Docker etc

# base_url: example.duckdns.org:8123

# Checks for available updates

updater:

# Discover some devices automatically

discovery:

# Allows you to issue voice commands from the frontend in enabled browsers

conversation:

# Enables support for tracking state changes over time.

history:

# View all events in a logbook

logbook:

# Track the sun

sun:

# Weather Prediction

sensor:

platform: yr

# Text to speech

tts:

platform: google

group: !include groups.yaml

## 6.2	NodeMcu ile IOT Uygulamalar

Programlama kısmında yaptıklarımızı kısaca telefuz edecek olursak, raspberry pi ile sensörlerden aldığımız verileri internet ortamında istediğimiz gibi düzenliyoruz. Işık sensörü ile evimize gelen ışık değerlerini aldık istersen ışık değerine göre perdeleri açıp-kapatabilir ışığı açabilir veya buna daha birçok örnek verebiliriz. Pır sensörü ile biz evde bir hareket var mı diye control ediyoruz ve eğer ki haraket var ise buzzer bize uzun 1 kez yüksek derecede ses verecek. Eğer hareket sürekli devam ederse b uses her harekette tekrarlanacak ki hareket durana kadar.  DHT sensörü ile nem ve ısı değerlerini aldık eğer ki sensör hata verdiğinde ve alğılama yapmadığında buzzer bize hata kodu olarak kısa iki kez üst üste ses verecek. Kamera ile evimizi sürekli izleyebileceğiz ve son olarak evimizin ışıklarının açıp kapatabilir veya durumunu konrol edebileceğiz.

Şimdi nodemcu kısmında programlamaya geçebiliriz. Bunun için ardunio programını kullanacağız. Nodemcu ayarlarının nasıl yapıldığını önceki bölümlerde anlatmıştık. Şimdi kodlarımızı yazmaya ve sensörleri mqtt ile haberleştirmeye başlayabiliriz. Gerekli açıklamaları kodların yorum bölümünde belirttim. Detaylı olarak inceleyebilir ve öğrenmenizi kolaylaştırabilirsiniz.

Şekil 19: Fritzing Şeması

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

#include <ArduinoJson.h>

#include <DHT.h>

#define MQTT_VERSION MQTT_VERSION_3_1_1

// Wifi: Adı ve Şifresi

const char* WIFI_SSID = "ASUS";

const char* WIFI_PASSWORD = "bendenselamolsun";

// MQTT: ID, server IP, port, username and password

const PROGMEM char* MQTT_CLIENT_ID = "office_rgb_light";

const PROGMEM char* MQTT_SERVER_IP = "192.168.1.4";  //local ip degeri

const PROGMEM uint16_t MQTT_SERVER_PORT = 1883;      //baglanti port

const PROGMEM char* MQTT_USER = "username";          //mqtt yuklemesi yaparken kullanıcı adi ve sifresi

const PROGMEM char* MQTT_PASSWORD = "raspberry";

// MQTT: konular

// state

const PROGMEM char* MQTT_LIGHT_STATE_TOPIC = "office/rgb1/light/status";

const PROGMEM char* MQTT_LIGHT_COMMAND_TOPIC = "office/rgb1/light/switch";

// brightness

const PROGMEM char* MQTT_LIGHT_BRIGHTNESS_STATE_TOPIC = "office/rgb1/brightness/status";

const PROGMEM char* MQTT_LIGHT_BRIGHTNESS_COMMAND_TOPIC = "office/rgb1/brightness/set";

// colors (rgb)

const PROGMEM char* MQTT_LIGHT_RGB_STATE_TOPIC = "office/rgb1/rgb/status";

const PROGMEM char* MQTT_LIGHT_RGB_COMMAND_TOPIC = "office/rgb1/rgb/set";

// payloads by default (on/off)

const PROGMEM char* LIGHT_ON = "ON";

const PROGMEM char* LIGHT_OFF = "OFF";

// variables used to store the state, the brightness and the color of the light

boolean m_rgb_state = false;

uint8_t m_rgb_brightness = 100;

uint8_t m_rgb_red = 255;

uint8_t m_rgb_green = 255;

uint8_t m_rgb_blue = 255;

// pins used for the rgb led (PWM)

const PROGMEM uint8_t RGB_LIGHT_RED_PIN = 5;

const PROGMEM uint8_t RGB_LIGHT_GREEN_PIN = 0;

const PROGMEM uint8_t RGB_LIGHT_BLUE_PIN = 4;

// buffer used to send/receive data with MQTT

//buffer (tampon saha), verilerin I/O işlemlerinden sonra belleğe yazılmadan önce uğradıkları bir sahadır.

const uint8_t MSG_BUFFER_SIZE = 20;

char m_msg_buffer[MSG_BUFFER_SIZE];

//PIR Sensor Kod Başlangıcı

const PROGMEM char* MQTT_MOTION_STATUS_TOPIC = "office/motion/status";

// default payload

const PROGMEM char* MOTION_ON = "ON";

const PROGMEM char* MOTION_OFF = "OFF";

// PIR : D4/GPIO2

const PROGMEM uint8_t PIR_PIN = 2;

uint8_t m_pir_state = LOW; // no motion detected

uint8_t m_pir_value = 0;

//Pthotocell Sensor Başlangıcı

// MQTT: topic

const PROGMEM char* MQTT_SENSOR_TOPIC = "office/sensor3";

// sleeping time

const PROGMEM uint16_t SLEEPING_TIME_IN_SECONDS = 600; // 10 minutes x 60 seconds

// Photocell: A0

const PROGMEM uint8_t PHOTOCELL_PIN = 0;

//DHT11 Sensor başlangıcı

//DHT11 topic

const PROGMEM char* DHT_MQTT_SENSOR_TOPIC = "office/sensor1";

// DHT - D5/GPIO14

#define DHTPIN 14

#define DHTTYPE DHT11

const int buzzer = 13;

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

WiFiClient wifiClient;

PubSubClient client(wifiClient);

// function called to adapt the brightness and the color of the led

void setColor(uint8_t p_red, uint8_t p_green, uint8_t p_blue) {

// convert the brightness in % (0-100%) into a digital value (0-255)

uint8_t brightness = map(m_rgb_brightness, 0, 100, 0, 255);

analogWrite(RGB_LIGHT_RED_PIN, map(p_red, 0, 255, 0, brightness));

analogWrite(RGB_LIGHT_GREEN_PIN, map(p_green, 0, 255, 0, brightness));

analogWrite(RGB_LIGHT_BLUE_PIN, map(p_blue, 0, 255, 0, brightness));

}

// function called to publish the state of the led (on/off)

void publishRGBState() {

if (m_rgb_state) {

client.publish(MQTT_LIGHT_STATE_TOPIC, LIGHT_ON, true);

} else {

client.publish(MQTT_LIGHT_STATE_TOPIC, LIGHT_OFF, true);

}

}

// function called to publish the brightness of the led (0-100)

void publishRGBBrightness() {

snprintf(m_msg_buffer, MSG_BUFFER_SIZE, "%d", m_rgb_brightness);

client.publish(MQTT_LIGHT_BRIGHTNESS_STATE_TOPIC, m_msg_buffer, true);

}

// function called to publish the colors of the led (xx(x),xx(x),xx(x))

void publishRGBColor() {

snprintf(m_msg_buffer, MSG_BUFFER_SIZE, "%d,%d,%d", m_rgb_red, m_rgb_green, m_rgb_blue);

client.publish(MQTT_LIGHT_RGB_STATE_TOPIC, m_msg_buffer, true);

}

// function called when a MQTT message arrived

void callback(char* p_topic, byte* p_payload, unsigned int p_length) {

// concat the payload into a string

String payload;

for (uint8_t i = 0; i < p_length; i++) {

payload.concat((char)p_payload[i]);

}

// handle message topic

if (String(MQTT_LIGHT_COMMAND_TOPIC).equals(p_topic)) {

// test if the payload is equal to "ON" or "OFF"

if (payload.equals(String(LIGHT_ON))) {

if (m_rgb_state != true) {

m_rgb_state = true;

setColor(m_rgb_red, m_rgb_green, m_rgb_blue);

publishRGBState();

}

} else if (payload.equals(String(LIGHT_OFF))) {

if (m_rgb_state != false) {

m_rgb_state = false;

setColor(0, 0, 0);

publishRGBState();

}

}

} else if (String(MQTT_LIGHT_BRIGHTNESS_COMMAND_TOPIC).equals(p_topic)) {

uint8_t brightness = payload.toInt();

if (brightness < 0 || brightness > 100) {

// do nothing...

return;

} else {

m_rgb_brightness = brightness;

setColor(m_rgb_red, m_rgb_green, m_rgb_blue);

publishRGBBrightness();

}

} else if (String(MQTT_LIGHT_RGB_COMMAND_TOPIC).equals(p_topic)) {

// get the position of the first and second commas

uint8_t firstIndex = payload.indexOf(',');

uint8_t lastIndex = payload.lastIndexOf(',');

uint8_t rgb_red = payload.substring(0, firstIndex).toInt();

if (rgb_red < 0 || rgb_red > 255) {

return;

} else {

m_rgb_red = rgb_red;

}

uint8_t rgb_green = payload.substring(firstIndex + 1, lastIndex).toInt();

if (rgb_green < 0 || rgb_green > 255) {

return;

} else {

m_rgb_green = rgb_green;

}

uint8_t rgb_blue = payload.substring(lastIndex + 1).toInt();

if (rgb_blue < 0 || rgb_blue > 255) {

return;

} else {

m_rgb_blue = rgb_blue;

}

setColor(m_rgb_red, m_rgb_green, m_rgb_blue);

publishRGBColor();

}

}

void reconnect() {

// Loop until we're reconnected

while (!client.connected()) {

Serial.print("BILGI: MQTT baglantisi baslatiliyor...");

// Attempt to connect

if (client.connect(MQTT_CLIENT_ID, MQTT_USER, MQTT_PASSWORD)) {

Serial.println("BILGI: baglandi");

// Once connected, publish an announcement...

// publish the initial values

publishRGBState();

publishRGBBrightness();

publishRGBColor();

// ... and resubscribe

client.subscribe(MQTT_LIGHT_COMMAND_TOPIC);

client.subscribe(MQTT_LIGHT_BRIGHTNESS_COMMAND_TOPIC);

client.subscribe(MQTT_LIGHT_RGB_COMMAND_TOPIC);

} else {

Serial.print("ERROR: hata, rc=");

Serial.print(client.state());

Serial.println("DEBUG: baglanti tekrar deneniyor 5 saniye icinde");

// Wait 5 seconds before retrying

delay(5000);

}

}

}

// pir sensor fonsiyon başlangıcı

void publishPirSensorState() {

if (m_pir_state) {

client.publish(MQTT_MOTION_STATUS_TOPIC, MOTION_OFF, true);

} else {

client.publish(MQTT_MOTION_STATUS_TOPIC, MOTION_ON, true);

}

}

//Photocell fonsiyon başlangıç

void publishData(int p_analogRead) {

// convert 0-1024 into a percentage

uint8_t brightness = map(p_analogRead, 0, 1024, 0, 100);

//  Yeni JSON objesi oluştur

//Json, Javascript uygulamaları için oluşturulmuş bir veri formatıdır

StaticJsonBuffer<200> jsonBuffer;

JsonObject& root = jsonBuffer.createObject();

root["brightness"] = (String)brightness;

root.prettyPrintTo(Serial);

Serial.println("");

/*

{

"brightness":  "75"

}

*/

char data[200];

root.printTo(data, root.measureLength() + 1);

client.publish(MQTT_SENSOR_TOPIC, data);

}

// Sıcaklık ve nem fonsiyon çağır ve data paylaş

void publishDataDHT11(float p_temperature, float p_humidity) {

// Yeni JSON objesi oluştur

StaticJsonBuffer<200> jsonBuffer;

JsonObject& root = jsonBuffer.createObject();

// INFO: the data must be converted into a string; a problem occurs when using floats...

root["temperature"] = (String)p_temperature;

root["humidity"] = (String)p_humidity;

root.prettyPrintTo(Serial);

Serial.println("");

/*

{

"temperature": "23.20" ,

"humidity": "43.70"

}

*/

char data[200];

root.printTo(data, root.measureLength() + 1);

client.publish(DHT_MQTT_SENSOR_TOPIC, data, true);

}

void setup() {

// init the serial

Serial.begin(115200);

// init the RGB led

pinMode(RGB_LIGHT_BLUE_PIN, OUTPUT);

pinMode(RGB_LIGHT_RED_PIN, OUTPUT);

pinMode(RGB_LIGHT_GREEN_PIN, OUTPUT);

analogWriteRange(255);

setColor(0, 0, 0);

//buzzer pini

pinMode(buzzer, OUTPUT); // Set buzzer - pin 13

// init the WiFi connection

Serial.println();

Serial.println();

Serial.print("BiLGi: Connecting to ");

WiFi.mode(WIFI_STA);

Serial.println(WIFI_SSID);

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("");

Serial.println("BiLGi: WiFi connected");

Serial.print("BiLGi: IP address: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

// init the MQTT connection

client.setServer(MQTT_SERVER_IP, MQTT_SERVER_PORT);

client.setCallback(callback);

}

void loop() {

if (!client.connected()) {

reconnect();

}

client.loop();

// DEğer oku  PIR sensor

m_pir_value = digitalRead(PIR_PIN);

if (m_pir_value == HIGH) {

if (m_pir_state == LOW) {

//Hareket tespit edildiginde

Serial.println("BiLGi: Hareket Algilandi");

publishPirSensorState();

m_pir_state = HIGH;

tone(buzzer, 1000); // Send 1KHz sound signal...

delay(1000);        // ...for 1 sec

noTone(buzzer);

delay(1000);

}

} else {

if (m_pir_state == HIGH) {

publishPirSensorState();

Serial.println("BiLGi: Hareket sona erdi");

m_pir_state = LOW;

}

}

//Photocell loop başlangıç

uint16_t photocell = analogRead(PHOTOCELL_PIN);

if (photocell < 0 || photocell > 1024) {

Serial.println("HATA: Hatalı veri photocell!");

return;

} else {

publishData(photocell);

delay(5000);

}

// Sıcaklık veya nemi okumak yaklaşık 250 milisaniye alır!

// Sensör okumaları aynı zamanda 2 saniyeye kadar eski olabilir (çok yavaş bir sensör)

float h = dht.readHumidity();

// Read temperature as Celsius (the default)

float t = dht.readTemperature();

if (isnan(h) || isnan(t)) {

tone(buzzer, 1000); // Send 1KHz sound signal...

delay(500);        // ...for 1 sec

noTone(buzzer);

delay(500); // Stop sound...

tone(buzzer, 1000); // Send 1KHz sound signal...

delay(500);        // ...for 1 sec

noTone(buzzer);

delay(500); // Stop sound...

Serial.println("HATA: DHT sensor okuma yapilmadi!");

return;

} else {

//Serial.println(h);

//Serial.println(t);

publishDataDHT11(t, h);

}

//Serial.println("INFO: Closing the MQTT connection");

//client.disconnect();

// Serial.println("INFO: Closing the Wifi connection");

//WiFi.disconnect();

//ESP.deepSleep(SLEEPING_TIME_IN_SECONDS * 1000000, WAKE_RF_DEFAULT);

}

KAYNAKLAR

https://www.raspberrypi.org/

http://mqtt.org/

https://home-assistant.io/

http://www.robotistan.com

http://www.bruhautomation.com/

https://pypi.python.org/pypi/paho-mqtt/1.1